INDICE

CAPITULO I	5

1.	DISPOSICIONES GENERALES	5

1.1.	Programa de construcción	5

1.2.	Terrenos y derechos de vía	5

1.3.	Señalización anunciando el proyecto	5

1.4.	Señalizaciones de seguridad	6

1.5.	Aprovisionamiento de agua	6

1.6.	Energía eléctrica	6

1.7.	Protección y reparación de las instalaciones existentes	7

1.8.	Eliminación de obstrucciones	7

1.8.1.	Desbroce y Limpieza de Terreno	7

1.9.	Trazos y Replanteo	8

1.10.	Medidas ambientales	9

CAPITULO II	10

2.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	10

2.1.	Descripción	10

2.1.	Material, Herramientas y Equipos	11

2.1.1.	Movilización e Instalación de Faenas e Instalación de servicios	11

2.2.	Medición y Forma de Pago	16

3.	Replanteo de Estructuras	18

3.1.	Descripción	18

3.2.	Mano de Obra, Herramientas y Equipos	18

3.2.1.	Ejecución	18

3.2.2.	Medición y Forma de Pago	19

4.	RELLENO COMPACTADO	20

4.1.	Descripción	20

4.2.	Herramientas, Personal y Equipo	21

4.2.1.	Rellenos bajo y sobre tuberías	21

4.3.	Medición y Forma de Pago	22

5.	HORMIGON	23

5.1.	Descripción	23

5.2.	Materiales, Herramientas y Equipo	23

5.2.1.	Especificaciones en el manejo del Hormigón	23

5.2.1.5.	Decisiones derivadas de los ensayos	26

5.2.2.	Materiales	27

5.2.3.	Construcción	32

5.2.4.	Dosificación en la obra	34

5.2.5.	Colocación del hormigón	37

5.2.6.	Curado del hormigón	42

5.2.7.	Remoción de encofrados	42

5.2.8.	Causas de Rechazo	43

5.2.9.	Terminación del hormigón	44

5.2.10.	Terminación común	44

5.2.11.	Terminación "a plana"	44

5.2.12.	Puesta en servicio	45

5.2.13.	Limpieza	45

5.2.14.	Acero de refuerzo	46

5.2.15.	Calidad de acero	46

5.2.16.	Hormigón ciclópeo	49

5.3.	Forma de Medición y Pago	49

6.	COMPUERTAS	51

6.1.	Descripción	51

6.2.	Herramientas, Personal y Equipos	51

6.2.1.	Marcos y Guías	51

6.2.2.	Chapa o Forro de La Compuerta	52

6.2.3.	Vástago	52

6.2.4.	Mecanismo de Elevación	52

6.3.	Forma de Medición y Pago	53

7.	REJILLAS	54

7.1.	Descripción	54

7.2.	Material, Herramientas y Personal	54

7.3.	Formas de Medición y Pago	54

8.	MEDIDOR DE CAUDALES	55

8.1.	Descripción	55

8.2.	Herramientas, Equipos y Personal	55

8.2.1.	Limnígrafo o Regla calibrada para la medición.	55

8.3.	Forma de Medición y Pago	55

9.	ACUEDUCTO TIPO PUENTE COLGANTE	57

9.1.	Descripción	57

9.2.	Material, Herramientas y Equipo	57

9.3.	Forma de Medición y Pago	59

10.	TENDIDO DE TUBERIA PVC CLASE 9 D=8”	60

10.1.	Descripción	60

10.2.	Herramientas, Equipos y Personal	60

10.2.1.	Tuberías	60

10.2.2.	Accesorios de PVC	61

10.2.3.	Transporte y almacenamiento	61

10.2.4.	Pruebas de presión en las tuberías	61

10.3.	Forma de Medición y Pago	64

# CAPITULO I

# DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Disposiciones Generales deberán interpretarse conjuntamente con las Especificaciones Técnicas Particulares, los Planos del Proyecto, planillas de cómputos métricos y demás documentos que forman parte del Contrato.

## Programa de construcción

- Con anterioridad al inicio de los trabajos el Contratista deberá presentar un programa pormenorizado de construcción de las obras identificándose los diversos frentes de trabajo, los equipos a movilizar, insumos, recursos, etc.

- Esta programación deberá considerar la ejecución de los diversos componentes del Proyecto y tomar las previsiones para evitar interferencias, así estas obras estén a cargo de otro contratista.

- Este programa será sometido a consideración de la Supervisión para su aprobación, lo cual no exime al Contratista de su responsabilidad respecto a la adecuada planificación de las obras.

## Terrenos y derechos de vía

El Contratante proporcionará los derechos necesarios para la utilización de los terrenos en los que las obras serán implementadas; sin embargo, es responsabilidad del Contratista coordinar antelada y oportunamente con el Contratante y otras entidades involucradas para recabar los permisos correspondientes de las autoridades pertinentes así como de particulares.

## Señalización anunciando el proyecto

En cada componente principal del proyecto, el Contratista deberá colocar un letrero anunciando el proyecto según la leyenda, dimensiones y otras especificaciones a ser provistas por el Contratante. Estos letreros serán colocados en lugares visibles y que no afecten el tráfico vehicular, tránsito de peatones y la seguridad de las personas. El Contratista será responsable de obtener los permisos necesarios para la colocación de los letreros.

## Señalizaciones de seguridad

- Este ítem comprende la señalización necesaria para preservar bienes y servicios, así como para garantizar la seguridad de las personas durante toda la etapa de construcción. La señalización consistirá en letreros con suficiente visibilidad. Así mismo el tráfico peatonal será preservado mediante barreras con cintas llamativas y/o señales visibles necesarias para anunciar precaución o peligro. Se deberá tener especial cuidado en la señalización nocturna, la misma que deberá ser lo suficientemente visible y segura, de tal manera que dure toda la noche y advierta a las personas de los peligros de la obra con la suficiente anticipación.

- En lo posible, los ingresos a propiedades particulares, deberán mantenerse libres en cada momento, a menos que el Contratante autorice su bloqueo por el tiempo absolutamente necesario para la construcción.

- El Contratista es el único responsable por los daños que pudiera ocasionar a terceros.

## Aprovisionamiento de agua

El Contratista es responsable del aprovisionamiento de agua para cubrir las necesidades de la Obra. El Contratante y la Supervisión, no garantizarán la cantidad y calidad de suministro de agua.

## Energía eléctrica

- En caso de que el Contratista necesitara energía eléctrica para las obras, deberá informarse sobre la posibilidad de conexión existente y solicitar ante las autoridades competentes la autorización correspondiente.

- El Contratista, instalará y proveerá todas las conexiones eléctricas necesarias para la ejecución del proyecto, debiendo éstas y el consumo que implican gastos económicos, correr por su cuenta.

## Protección y reparación de las instalaciones existentes

El Contratista será responsable de proteger todas las instalaciones e infraestructura existentes en el sitio de la obra tales como: árboles, postes, cercos, letreros, señalizaciones, tuberías de agua, desagües pluviales, canales, conducciones en general, cámaras, y otros, de tal manera que no se afecten durante la construcción de las obras. En el caso de dañar cualquier elemento, éste deberá ser reparado o repuesto de manera que quede en igual o mejores condiciones que las originales. El costo total de las medidas previsoras, así como de las reparaciones y reposiciones será cubierto íntegramente por el Contratista.

## Eliminación de obstrucciones

- El Contratista deberá eliminar y derribar todas las estructuras y escombros y otros obstáculos de cualquier clase que no permitan la realización adecuada de las obras.

- En los casos en que las obstrucciones fueran de tal tipo que el dueño no estuviera obligado a quitarlas, el Contratista deberá quitar, reparar y volver a colocar tales mejoras y correr con los gastos correspondientes.

### Desbroce y Limpieza de Terreno

El Contratista se encargará de la limpieza general de las construcciones y obras hasta su recepción provisional. Tan pronto se hubieran concluido las obras, el Contratista realizará todos los trabajos de limpieza y habilitación de las áreas afectadas. Bajo el término de limpieza se entiende también el retiro de la basura y escombros.

Las superficies elegidas para la construcción, de las estructuras de hormigón, y por lo general de todos los lugares donde se ejecutará una estructura o realizará un trabajo, deberán ser limpiadas dentro de los límites prudenciales, de toda clase de árboles, arbustos, raíces, herbaje, escombros, desperdicios y otro material que no pueda ser aprovechado.

De igual manera, se limpiarán las zonas de trabajo de los lugares de préstamos a explotar (canteras, yacimientos con agregados, etc.) de todo material de desmonte no utilizable, así como de árboles, arbustos y raíces.

El material que resultase de la limpieza deberá ser traslado a distancias no mayores de 300 m o incinerado según las órdenes del SUPERVISOR.

El CONTRATISTA asume plena responsabilidad por toda clase de daño a terceros, en caso de incendio.

De igual manera, el CONTRATISTA será responsable por perjuicios que pudieran resultar a causa de interrupciones no planificadas, del servicio de riego, drenaje, agua potable, desagüe, sistema de vías de transporte, suministro eléctrico y líneas de telecomunicaciones, así como en el caso de daños en áreas de cultivo originados por depósitos no autorizados de materiales.

Materiales nuevamente aprovechables se almacenarán con la aprobación del SUPERVISOR, de tal manera que no pierda sus características y no puedan ser arrastrados en caso de precipitaciones pluviales o crecidas.

La forma de pago del Desbroce y limpieza de terreno corresponderá al trabajo de contraparte de la comunidad Beneficiaría, sin considerar el pago por este trabajo, pero que debe ser medido y monetizado para el porcentaje de contraparte comunal, los trabajos realizados serán evaluados y revisados por el supervisor del proyecto para proseguir las actividades del CONTRATISTA el ítem de Desbroce y limpieza del trazo del canal y obras relacionadas.

## Trazos y Replanteo

El CONTRATISTA habrá de realizar una revisión en el campo; y en el caso de que estos hitos estén destruidos, él está obligado reinstalar los mismos.

El CONTRATISTA será responsable de la corrección y exactitud de la topografía del replanteo de las OBRAS con relación a los puntos originales, líneas y niveles de referencia establecidos y dados por escritos por el Proyectista, y de la exactitud de las posiciones, niveles, dimensiones y alineamientos de todas las partes de las OBRAS. Así como de la provisión de todos los instrumentos, herramientas y mano de obra necesarias para ello. Si durante la ejecución de las OBRAS aparecieran errores de posición, nivel, dimensión o alineamiento en cualquier parte de las OBRAS, el CONTRATISTA, bajo simple requerimiento del supervisor, rectificará a su propio costo, dichos errores, a entera satisfacción del supervisor, a menos que dichos errores provengan de una información incorrecta, proporcionada por el supervisor, caso en que el CONTRATISTA no será económicamente responsable de la corrección respectiva.

La verificación de cualquier replanteo o de cualquier línea o nivel efectuado por el Propietario, no relevará en ningún caso al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la exactitud de los mismos y el CONTRATISTA velará por la preservación de todas las estacas o marcas utilizadas en el replanteo. El CONTRATISTA dará al supervisor todas las facilidades para efectuar la verificación del replanteo de las OBRAS.

La forma de pago de los Trazos y Replanteo serán en Base Licitación: Esta actividad será pagada en su totalidad al CONTRATISTA en el ítem Replanteo y control de obras.

## Medidas ambientales

El Consultor está obligado a velar por el cumplimiento de la Ley 1333 y sus reglamentos.

# CAPITULO II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## Descripción

- El Contratista será responsable de poner a disposición los equipos, materiales y mano de obra para ejecutar las Obras provisionales y dotar de los servicios adecuados y todo lo necesario para la realización de las Obras bajo este Contrato.

- El Contratista deberá proyectar, suministrar, instalar, mantener en buenas condiciones y operar en el Sitio de Obras todas las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo campamento, taller, almacén, toda la maquinaria, vehículos, andamiajes, equipos, suministro de energía eléctrica, alumbrado, etc.

- Las Obras Provisionales y servicios realizados por el Contratista para su propio uso, así como también para el Contratante y la Supervisión, se deberán ajustar a las normas, reglamentos y condiciones sanitarias establecidas por el Gobierno para tales objetos, o por la Supervisión.

- El diseño, construcción, operación y mantenimiento de las Obras Provisionales y servicios del Contratista estarán sujetos a la inspección y previa aprobación de la Supervisión.

- El Contratista deberá implementar las Obras Provisionales y servicios en los sitios que sean requeridos de acuerdo a su plan de trabajo; como mínimo, contará con un campamento en obra. El Contratista deberá especificar en su propuesta las instalaciones que pretende ejecutar.

## Material, Herramientas y Equipos

### Movilización e Instalación de Faenas e Instalación de servicios

#### Oficinas, almacenes, depósitos y áreas de circulación

- El Contratista proporcionará y equipará, para su propio uso oficina, bodega, área de depósitos de materiales, áreas de almacenamiento de combustibles y diversas instalaciones para guardar materiales y equipos, todo lo cual deberá mantener y conservar en buen estado hasta la terminación de las Obras.

- En la lista que aparece a continuación se indican los talleres y bodegas requeridas y que el Contratista deberá construir y equipar para ser usados en la realización de las Obras bajo este Contrato, además de las instalaciones especificadas explícitamente en otras secciones de estas Especificaciones:

a)	Taller

b)	Almacenes de herramientas, equipo y materiales de construcción.

c)	Almacenes de cemento.

- El Contratista está obligado a mantener en los Sitios de las Obras una reserva para un mes, como un mínimo, de los siguientes materiales:

a)	Gasolina.

b)	Aceite pesado diesel y lubricantes.

c) 	Cemento.

d) 	Armaduras de acero.

#### Equipo de hormigonado y preparación de materiales

El Contratista deberá instalar y montar todo el equipo de hormigonado necesario para preparación de materiales, con la capacidad suficiente para satisfacer las demandas de punta planteadas durante la construcción. Este equipo estará sujeto a la previa aprobación la Supervisión y mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento, a fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales.

#### Vehículos de servicio

El Contratista suministrará, operará y mantendrá en perfecto estado un número suficiente de vehículos de servicio para uso de su propio personal en la gerencia, dirección y ejecución de los trabajos. El número de vehículos será determinado por el Contratista en base al análisis y planificación que haga para la Propuesta.

#### Campamentos de obreros y empleados

- El Contratista deberá proporcionar y mantener en buen estado y operar un campamento para su personal. Los campamentos deberán proporcionar alojamiento, alimentación y recreo para los empleados y obreros del Contratista y de sus subcontratistas. Los Campamentos deberán ser lo suficientemente grandes para alojar al número máximo de personal esperado durante la construcción.

- Todos los edificios de los campamentos deberán contar servicios sanitarios, de agua y electricidad.

- El Contratista, será responsable de mantener el campamento en buenas condiciones higiénicas. Para ello se deberá tener bien en cuenta las normas y reglamentos actualmente en vigencia en la República de Bolivia, en lo relacionado con el tratamiento del personal, condiciones sanitarias y prevención de incendios y accidentes.

- El costo de la alimentación del personal del Contratista estará incluido en los precios unitarios de su oferta.

#### Instalaciones para asistencia médica

- El Contratista tiene que cumplir las leyes y normas sanitarias actualmente en vigencia en la República de Bolivia.

- El Contratista deberá construir, equipar y mantener en buenas condiciones una posta sanitaria en el Sitio de Obras. Estos servicios e instalaciones estarán a disposición para que los utilice tanto el Propietario como la Supervisión para su personal en las Obras, sin costo alguno durante todo el tiempo de construcción de las Obras.

#### Suministro de electricidad y alumbrado

- El Contratista será responsable por el suministro de energía eléctrica en su caso por medio de su propio equipo de generación.

- El Contratista instalará, operará y mantendrá en buen estado los sistemas de distribución eléctrica, seccionadores, interruptores, reguladores de voltaje, líneas, torres y mástiles y todos los demás equipos necesarios para la distribución de la electricidad en todos los Sitios de las Obras que sean requeridos.

- El Contratista tiene que asegurar un alumbrado adecuado, para todas sus operaciones a satisfacción de la Supervisión.

#### Suministro de agua

El Contratista, instalará, operará y mantendrá en buen estado de la red, separadas de suministro de agua en el Sitio de Obras.

- Agua Industrial

Para uso general de construcción de forma que satisfaga las exigencias especificadas (por ejemplo, para preparar el hormigón).

- Agua potable

Para suministro a todo el campamento, que cumpla con las recomendaciones de potabilidad del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, y de la Organización Mundial de La Salud (O.M.S.)

El agua será suministrada por el Contratista tomándola de fuentes locales apropiadas que estén libres de contaminación y no afectadas por los trabajos de construcción de las Obras

#### Instalaciones sanitarias y alcantarillas

El Contratista suministrará y mantendrá en buen estado retretes para el uso de todo el personal en el campamento, que se encuentren lejos de las instalaciones sanitarias fijas. El Contratista dispondrá que exista un personal de limpieza para mantenerlos en condiciones higiénicas en todo momento.

Los campamentos deberán estar provistos de sus correspondientes sistemas de disposición de heces y aguas servidas de tal modo de cumplir con los reglamentos nacionales pertinentes.

#### Recolección y eliminación de basuras y desperdicios

El Contratista asumirá la responsabilidad de establecer y organizar la recolección eficiente de desperdicios y basuras de los campamentos, oficinas y talleres, diariamente y transportarlas a un botadero que haya sido aprobado por la Supervisión, donde se incinerarán o enterrarán en un relleno sanitario aprobado por la Supervisión.

El sitio de Obras se mantendrá generalmente limpio y libre de basuras en todo momento. No se verterán basuras en otros sitios que no sean los aprobados por la Supervisión para el vertido de las basuras. En ningún caso se podrán verter o depositar basuras y desperdicios, de ninguna clase, en los cursos de agua.

#### Cercas, vallas y seguridad en el Sitio de Obras

Las oficinas, talleres, almacenes, campamentos y todas las áreas de construcción del Contratista donde por razones de seguridad personal y del trabajo se necesite impedir la entrada de personas no autorizadas, se deberán cercar, vallar y vigilar con guardias

El Contratista será responsable por las pérdidas en sus instalaciones y en las de la Supervisión.

#### Inspecciones por el Propietario o la Supervisión

El Propietario y la Supervisión tienen en todo momento el derecho de inspeccionar cualquier parte que deseen de las instalaciones.

#### Limpieza y arreglo final

- A la conclusión de las Obras, o cuando alguna instalación haya concluido sus funciones, el Contratista desmantelará y desarmará todas sus instalaciones y servicios y retirará todas las basuras, agregados, escombros, derrubios, cascotes, etc., y todos los demás materiales inadmisibles y deberá después rellenar, aplanar, apisonar y dejar las áreas excavadas en condiciones limpias y ordenadas que sean aceptables para la Supervisión. Todas esas áreas se deberán dejar, tanto como sea posible, en condiciones que representen la apariencia natural del paisaje circundante.

- Sin la aprobación previa de la Supervisión no se podrá hacer ningún retiro ni desmantelamiento de las instalaciones y equipos provisionales.

- La Supervisión tendrá el derecho a hacer uso pleno y exclusivo de de todos las oficinas, alojamientos e instalaciones que el Contratista haya montado. También podrá utilizar las facilidades sociales y recreativas del Contratista.

#### Laboratorio y Equipo para el Control de Calidad

El Contratista deberá disponer del servicio de un laboratorio de materiales de reconocido prestigio y aprobado por la Supervisión, donde realizará los ensayos que fueren necesarios para el control de calidad de materiales.

El laboratorio de control de calidad deberá poder realizar ensayos y pruebas de rutina en el campo de:

- Resistencia de materiales, Hormigón y Mecánica de Suelos

- El equipo del laboratorio deberá estar de acuerdo con las normas ASTM respectivas o con las prescripciones del Manual de Hormigón y Manual de tierras, ambos del U.S. Bureau of Reclamation (USBR). Todos los aparatos y equipos deberán estar en buen estado, de diseño y fabricación de reconocida reputación

- Todas las tomas de muestras de materiales y los ensayos se realizarán con el personal de laboratorio del Contratista, debidamente calificado, en coordinación directa y permanente la Supervisión. El Contratista está obligado a aceptar sin reservas las instrucciones o restricciones estipuladas por la Supervisión, en base a los resultados de estos ensayos.

- La toma de muestras y los ensayos por el Contratista deberá ser realizados en conformidad con las especificaciones en los capítulos de estas especificaciones técnicas, y adicionalmente, según lo prescrito en las normas códigos y prácticas estándar.

- Los intervalos y el número de muestreos y ensayos deberán estar de conformidad con las especificaciones y/o indicaciones de la Supervisión.

Si las normas y códigos aprobados no incluyen especificaciones pertinentes o éstas fueran insuficientes para los muestreos requeridos entonces la Supervisión deberá, en base a prácticas y experiencias locales, especificar y o proporcionar los requerimientos a ser cumplidos.

#### Equipo de topografía

Los instrumentos topográficos que se utilizarán para los replanteos y control de las obras deberán ser suministrados por el contratista y podrán ser utilizados en cualquier momento por el personal del Propietario y de la Supervisión en los Sitios de Obras, estos deberán estar en condiciones óptimas.

## Medición y Forma de Pago

- La ejecución de las instalaciones y servicios se medirán y pagarán en forma global a los precios globales cotizados en la Tabla de Cantidades y Precios, realizados a satisfacción de la Supervisión. Estos precios deben incluir los costos de: toda la mano de obra, equipos, herramientas, instalaciones; el suministro, carga, transporte y descarga de los materiales, los sistemas de protección para los trabajadores, el mantenimiento de todas las obras de protección, servicios, insumos, utilidades, gastos generales y todas las facilidades necesarias para completar el trabajo.

- Se pagará un 75% a la conclusión de la construcción de las edificaciones de acuerdo al alcance comprometido por el Contratista en su propuesta y el plan aprobado por la Supervisión. El saldo será cancelado a la conclusión de las obras habiéndose cumplido satisfactoriamente el desmantelamiento, retiro y limpieza de los terrenos ocupados.

- La supervisión podrá descontar proporcionalmente los trabajos o servicios incumplidos por el contratista durante la ejecución de las obras. Con éste propósito, éstos incumplimientos serán comunicados al Contratista dentro del plazo de 24 hr de haberse producido, obligándose el Contratista a rectificarlos también en el plazo de 24 hr.

Todos los costos iniciales de movilización del Contratista, para los que no se hayan definido específicamente un pago separado en los párrafos anteriores tales como planeamiento y diseño de todas las Obras Provisionales y otras instalaciones y presentación de documentos a la Supervisión; reclutamiento y traslado del personal; obtención de derechos de paso; desbroce y explanación de áreas para instalaciones provisionales y otros costos cualesquiera que se originen en la preparación de los trabajos y actividades para las obras permanentes no se pagarán separadamente, sino que deberán estar incluidos en los Precios Unitarios para otras partes de las Obras, como gastos generales.

Los trabajos consignados en este ítem se pagarán bajo la siguiente denominación:

ítem	1.1	Movilización e Instalación de faenas	Global

# Replanteo de Estructuras

## Descripción

Este capítulo comprende el replanteo a ser realizado por el Contratista para la localización en general y en detalle de la obra de toma y el canal de conducción en sujeción y conforme a los planos de construcción y/o indicaciones de la Supervisión. Incluye también los trabajos de control de las obras durante todo el periodo de construcción, alineamiento vertical y horizontal de los encofrados y posición del acero de refuerzo, así como, el control de las pendientes y los radios de curvatura de del canal

## Mano de Obra, Herramientas y Equipos

El Contratista deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipo necesarios, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento.

### Ejecución

- El Contratista, hará el replanteo de todas las obras a construirse. La localización general, alineamientos, elevaciones y niveles serán marcados en el terreno, para permitir en cualquier momento el control por parte de la Supervisión.

- El replanteo de cada sector de trabajo deberá contar con la aprobación escrita de la Supervisión con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo.

- La Supervisión durante la ejecución de las obras podrá solicitar la realización de cualquier trabajo de control o verificación que sea requerido.

- El Contratista está en la obligación de comunicar al Supervisor por escrito, y con siete días calendario de anticipación a la iniciación de cualquier trabajo, sobre cualquier omisión, error, deficiencia o discrepancia que se observara en los planos, especificaciones y otros documentos. El Supervisor dará respuesta a estas comunicaciones también por escrito con las soluciones y correcciones correspondientes para proceder con las obras, en un término máximo de siete días calendario contados a partir de la fecha de comunicación por parte del Contratista.

### Medición y Forma de Pago

La ejecución de los replanteos se pagará a los precios unitarios o globales cotizados en la Tabla de Cantidades y Precios de cada ítem, por trabajos realizados a satisfacción de la Supervisión. Estos precios deben incluir los costos de mano de obra, equipos y herramientas, suministros, carga, transporte, instalaciones, accesos, todas las facilidades necesarias para las actividades de la Supervisión, la protección y el mantenimiento de todas las referencias; la seguridad industrial, utilidades, gastos generales y cualquier otro gasto necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos.

El pago se efectuará a los precios unitarios del Contrato que representan una compensación total por las obras completamente terminadas contempladas en este ítem, bajo la siguiente denominación:

# RELLENO COMPACTADO

## Descripción

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado de las aproximaciones al puente, las sobre excavaciones contiguas a las estructuras y todo lugar que a juicio de la supervisión necesite de relleno, los materiales a emplear podrá ser producto de la excavación de la obra o de bancos de préstamo previa aprobación de la Supervisión

Los trabajos desarrollarán bajo la responsabilidad del Contratista y consistirán en la ejecución de rellenos de acuerdo con las líneas, cotas y gradientes indicadas en los planos o como ordene la Supervisión.

En todas las áreas donde se ejecutarán rellenos, previamente se removerá la capa vegetal y retirará el suelo impropio hasta la profundidad que ordene la Supervisión

Los rellenos permanentes, que conforman la obra básica de un terraplén, a ejecutarse sobre terrenos inundados, serán realizados después de drenar y secar estos terrenos, mediante el uso de bombas, subdrenes u otros sistemas aprobados por la Supervisión.

El material para relleno previamente calificado por la Supervisión, será bien graduado y su tamaño nominal máximo estará de acuerdo al tipo de obra y se colocará en capas horizontales uniformes de un espesor no mayor a 25 cm antes de compactar. Cada capa antes de colocar la siguiente, será emparejada, alisada y compactada por medio de compactadoras mecánicas o pisones operados manualmente u otro equipo adecuado.

Inmediatamente antes de la compactación, el contenido de humedad del material debe estar entre + 2% con respecto al contenido de humedad óptimo obtenido según el ensayo ASTM-D 698-70. El material que tenga exceso de humedad será esparcido en el terraplén para dejarlo secar hasta que el contenido de humedad esté dentro de los límites indicados. Luego de estos trabajos se procederá a la compactación.

Todo el material de relleno será compactado hasta conseguir por lo menos el 95% de la máxima densidad seca obtenida según el ensayo Proctor estándar ASSHTO T-99.

El relleno adyacente a las estructuras se debe iniciar una vez que hayan transcurrido por lo menos catorce (14) días después de terminada la colocación del hormigón. El material se colocará en capas horizontales uniformes de un espesor no mayor a 30 cm. La última capa compactada no debe contener en ningún caso, rocas o piedras retenidas por el tamiz de 76 mm (3”). El material a utilizarse en estos rellenos será previamente aprobado por la Supervisión.

## Herramientas, Personal y Equipo

### Rellenos bajo y sobre tuberías

Una vez que las tuberías, hayan sido instaladas a satisfacción de la Supervisión y según lo prescrito en las partes pertinentes de estas especificaciones, incluyendo las respectivas pruebas, la zanja se rellenará con material aprobado por la Supervisión, hasta llegar al nivel de la superficie del terreno, o hasta donde se indique en los planos o lo ordene la Supervisión.

El trabajo comenzará efectuándose un primer relleno con material seleccionado hasta 30 cm por encima de la corona del conducto, para lo cual se empleará suelo fino, depositado uniformemente en ambos lados del conducto en capas de 10 cm de espesor, que se compactará con pisones de mano y teniendo mucho cuidado, para no dañarlo. El Contratista corregirá y reparará a su costo cualquier desplazamiento de la tubería u otros daños de ésta o de otras estructuras, causado por una inadecuada colocación del relleno. Este material podrá ser obtenido de las propias excavaciones o con material de préstamo provisto por el Contratista según su conveniencia, debiendo cumplir con las especificaciones y contar con la aprobación previa de la Supervisión.

Desde los 30 cm. por encima de la corona del conducto hasta completar la altura de la zanja, el relleno se hará con material proveniente de la excavación siempre que este resulte adecuado para el relleno, debiendo ser aprobado por la Supervisión; se colocará en capas horizontales de no más de 20 cm. de espesor, compactadas con equipos mecánicos operados manualmente.

Cuando haya entibados en la zanja, se los irá extrayendo a medida que avanza el relleno, asegurándose que no queden vacíos. Si la Supervisión estima conveniente mantener un tramo de entibado, el Contratista lo cortará a una distancia vertical de la superficie del terreno, no menor de 30 cm. o hasta donde indique la Supervisión.

El relleno en cada tramo de zanja se realizará en forma continua hasta su total terminación y no se permitirá que un relleno parcial quede abandonado por largos períodos.

Concluido el relleno compactado de la zanja, el Contratista debe limpiar y remover de los alrededores, todo material sobrante y restaurar la superficie hasta obtener condiciones por lo menos iguales a las que existía originalmente, evitando que las aguas lluvias escurran por el relleno de la zanja.

## Medición y Forma de Pago

La ejecución de los trabajos de relleno, se pagará a los precios unitarios cotizados en la Tabla de Cantidades y Precios de cada ítem, realizados a satisfacción de la Supervisión. Estos precios unitarios deben incluir los costos de: mano de obra, equipos y herramientas, suministros, carga, transporte y descarga de materiales, instalaciones, la seguridad industrial, utilidades, gastos generales y cualquier otro gasto necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos.

No se reconocerá al Contratista compensaciones por rellenos ejecutados más allá de las líneas teóricas de relleno indicadas en los planos o las ordenadas por la Supervisión.

El pago se efectuará a los precios unitarios del Contrato que representan una compensación total por las obras completamente terminadas contempladas en este ítem, bajo la siguiente denominación

Ítem	Relleno Compactado 	m3

# HORMIGON

## Descripción

Este ítem comprende a todas las actividades que incluyen hormigón, y tienen elementos de acero, madera, piedra, mampostería y estructuras compuestas, ejecutadas de conformidad con los alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en los planos u ordenados por escrito por la supervisión, concordantes con las presentes especificaciones y otras secciones de especificaciones involucradas, como ser, la Norma Boliviana para el Hormigón

## Materiales, Herramientas y Equipo

### Especificaciones en el manejo del Hormigón

Las mezclas de hormigón serán diseñadas con el fin de obtener las siguientes resistencias características de comprensión a los 28 días, las mismas que estarán especificadas en los planos o serán fijadas por la supervisión.

Características de comprensión a los 28 días

| Clase de hormigón simple | Resistencia características cilíndricas de comprensión |
| --- | --- |
| A Mayor o igual | 210 kg/cm2. |
| B Mayor o igual | 180 Kg/cm2. |
| C Mayor o igual | 160 Kg/cm2. |
| D Mayor o igual | 130 Kg/cm2. |
| E Mayor o igual | 110 Kg/cm2. |

Se pueden, en casos especiales para estructuras de hormigón armado, especificar resistencias características cilíndricas mayores a 210 kg/cm2. Dichas resistencias deben estar controladas por ensayos previos y durante la ejecución de la obra. El contenido de cemento, agua, revenimiento y máximo tamaño de agregados, será como sigue:

Resistencias que se deben controlar previo y durante la ejecución de la obra

| CLASE HORM. | CANT.MIN. CEM/M3 (Kg.) | REL. AG/CM A/C MAX (lt/Kg) | REV.MAX S/VIBR. (Qn) | REV. MAX C/VIBR. (Qn) | TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO (Qn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 363 | 0.49 | 10.2 | 5 | 2.5 |
| B | 335 | 0.53 | 10.2 | 5 | 3.8 |
| C | 306 | 0.58 | 10.2 | 5 | 3.8 |
| D | 251 | 0.62 | 7.5 | 4 | 5.0 |
| E | 196 | 0.75 | 7.5 | 4 | 6.4 |

Los hormigones tipo A y B se usaran en la obra de toma, acueductos, puentes, y en infraestructuras de hormigón armado, excepto donde las secciones son macizas y están ligeramente armadas. Los hormigones tipo C y D se usaran en infraestructuras con ninguna o poca armadura. El hormigón tipo E se usara en secciones macizas no armadas.

#### Composición del hormigón

Determinación de las proporciones de los pastones y sus pesos

Las proporciones de los elementos de mezcla y el peso de los pastones de hormigón, se determinarán de acuerdo con lo que se indica más abajo. Las determinaciones se harán una vez que los materiales provistos por el Contratista hayan sido aceptados.

#### Mezcla de prueba

La supervisión determinará las proposiciones sobre la base de mezclas de prueba efectuadas con los materiales a emplear en la obra. Las proporciones serán las necesarias para producir un hormigón con un contenido de cemento ilustrado en el punto 2, dentro de una tolerancia de más o menos un 2% para la clase particular del hormigón de que se trate. Siempre que los materiales provistos por el Contratista tengan características o graduaciones que hagan que dichas proporciones no puedan ser utilizadas sin exceder el contenido máximo de agua de modo tal que se requiera la menor cantidad de cemento capaz de producir un hormigón de la plasticidad y trabajabilidad especificadas, sin exceder el contenido máximo de agua.

Los tamaños fijados de los agregados gruesos deberán separarse en los tamaños de la mezcla únicamente en la forma indicada por las especificaciones especiales.

No obstante se prefieren dos tamaños cuando la medida máxima de los agregados exceda de 2 cm. Cuando uno o más tamaños de los agregados usados no llenen las exigencias de gradación para su tamaño que estuviera de acuerdo con la graduación especificada, la misma podrá emplearse cuando la supervisión lo permita por escrito.

#### Pesos y proporciones de las dosificaciones

La supervisión establecerá el peso en kilos de los agregados finos y gruesos, bajo condición de superficie saturada seca, por bolsa de 50 kilos de cemento, para la clase especificada de hormigón y dicha proporción no deberá cambiarse excepto en los casos establecidos en el punto 5.2.1.4 que sigue a continuación. La supervisión fijará también los pesos de los agregados destinados a la dosificación después que haya efectuado determinaciones de humedad y corregido los pesos de superficie saturada seca, con respecto a la humedad libre.

Al dosificar agregados para obras de arte que contengan menos de l5 metros cúbicos de hormigón, el Contratista podrá reemplazar por dispositivos de medición volumétrica los de pesaje que emplee. En tal caso, no se efectuaran las mediciones por pesaje, pero los volúmenes de los agregados finos y gruesos introducidos a cada pastón, serán los indicados por la supervisión.

#### Ajustes en las proporciones

##### Ajustes para Variación de la Trabajabilidad

Si resulta imposible obtener un hormigón de la colocabilidad y trabajabilidad deseadas, con las proporciones originalmente fijadas por la supervisión, este hará cambios en el peso de los agregados que sean necesarios, siempre que no se varíe el contenido del cemento a menos que esta variación este de acuerdo con las condiciones establecidas en los puntos 3.2 y 3.3.

##### Ajustes en la Variación de la Fluencia

Cuando el contenido de cemento del hormigón determinado por el ensayo de fluencia AASHO T-121 difiera en más o menos el 2% del valor fijado, las proporciones deberán ser ajustadas por la supervisión para mantener el contenido de cemento de dichos límites. El contenido de agua en ningún caso podrá exceder de la cantidad fijada.

##### Ajustes debido al contenido excesivo de agua

Cuando se use el contenido fijado de cemento, resultado con ello imposible producir un hormigón con la consistencia requerida. sin exceder el contenido máximo permitido de agua especificado.

Se aumentara el contenido de cemento conforme a las directivas de la supervisión, de modo que no se exceda el contenido máximo de agua.

##### Ajustes para materiales nuevos

No podrán efectuarse cambios en el origen o las características de los materiales sin la debida comunicación de la supervisión y no se podrán emplear tales materiales hasta que esta los haya aceptado y fijado nuevas proporciones basadas sobre ensayos efectuados con mezclas de prueba tal como se indica en el punto 3.2.

### Decisiones derivadas de los ensayos

Cuando f´est >f´c, se acepta el hormigón penalizándolo económicamente en forma proporcional al descenso de la resistencia en el caso de nivel intenso de control procede a aumentar al doble el tamaño de la muestra.

Si f´est< 0.9 f´c. es obligado a efectuar un análisis de la influencia que tendrán en seguridad de la estructura este descenso, se deberá sacar probetas testigos en un número no menor a 6 y en el caso de sección segmentada, se sacara 3 por cada segmento.

Los gastos que demande la anterior situación quedarán a cargo del Contratista.

### Materiales

Todos los materiales a proveer y utilizar no comprendidos en esta sección, deberán estar de acuerdo con las exigencias estipuladas para los mismos en otras secciones que les sean aplicables.

#### Cemento

Se deberán utilizar los cementos IP-40 para las estructuras de Hormigón Armado tipo A y B y el tipo IP 30 para los hormigones tipo C y D

El Contratista proveerá medios adecuados para almacenar el cemento y protegerlo de la humedad.

En caso de disponerse de distintos tipos de cemento, los mismos deberán almacenarse por separado y no serán mezclados.

Bolsas de cemento que estén siendo almacenadas no deberán ser apiladas en montones de más de 10 bolsas de alto.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hayan fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento aglutinados, deberán ser rechazadas. El uso del cemento recuperado de bolsas rechazadas o usadas, no será permitido.

#### Aditivos

En caso que el contratista se decida a usar aditivos para incluir al hormigón, deberá presentar certificaciones basadas sobre ensayos efectuados en un laboratorio reconocido,

Un laboratorio "reconocido" será cualquier laboratorio de hormigón y cemento inspeccionado y avalado por la supervisión.

Los ensayos podrán hacerse con muestras tomadas de una cantidad remitida por el Contratista para el uso de la obra, o con muestras remitidas y certificadas por el fabricante como representativa del aditivo a proveerse.

Cuando el Contratista proponga el uso de un aditivo, que haya sido aprobado con anterioridad, deberá remitir un certificado en que se establezca que el aditivo presentado es el mismo aprobado con anterioridad. Cuando un aditivo ofrecido es esencialmente el mismo, con pequeña diferencia de concentración que otro material aprobado con anterioridad, se exigirá un certificado que establezca que dicho producto es esencialmente igual a la mezcla probada y que no contiene otro aditivo ni agente químico.

#### Agua

Toda el agua utilizada en el hormigón deberá ser aprobada por la supervisión y carecer de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales, azúcar e impurezas y cuando la supervisión lo exija se someterá el agua a un ensayo de comparación con agua destilada.

#### Agregados finos

Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales o previa aprobación de otros materiales inertes de características similares, que posean partículas durables. Los agregados finos provenientes de distintas fuentes de origen, no deberán depositarse o almacenarse un mismo de caballete de acopio ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin permiso especial de la supervisión.

Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los porcentajes siguientes:

Porcentaje de sustancias perjudiciales tolerables

| MATERIAL | METODO DE ENSAYO AASHO | PORCENTAJE EN PESO |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla | T-112 | 1 |
| Carbón y lignita | T-113 | 1 |
| Material que pase el Tamiz Nº 200 | T-11 | 3 |

Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, mica granos recubiertos y partículas blandas y escamosas, no deberán exceder el 4% del peso del material.

Todos los agregados finos deberán carecer de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. Los agregados finos serán de graduación uniforme, y deberán llenar las siguientes exigencias en tal sentido:

Exigencias de % cribas por número de tamiz en los agregados finos

| NUMERO DE TAMIZ | PORCENTAJE QUE PASA EN PESO POR LAS CRIBAS DE MALLA CUADRADA (AASHO T-27) |
| --- | --- |
| 3/8 de pulgada | 100 |
| Nº 4 | 95 – 100 |
| Nº 16 | 45 – 80 |
| Nº 50 | 10 - 30 |
| Nº 100 | 2 - 10 |
| Nº 200 | 0 - 3 |

Los requisitos de graduación fijados precedentemente, son los límites extremos a utilizar en la determinación de las condiciones de adaptabilidad de los materiales provenientes de todas las fuentes de origen posibles. La graduación de materiales de ninguna de tales fuentes podrá tener una variación en su composición, que este más allá del régimen de valores fijados para elegir una fuente de aprovisionamiento. a los fines de terminar el grado de uniformidad, se hará una comprobación del módulo de fineza con muestras representativas enviadas por el Contratista de todas las fuentes de aprovisionamiento que el mismo se proponga usar.

Los agregados finos cualquier origen que acusen una variación de módulo de fineza mayor de 0.20 en más o menos, con respecto al módulo medio de fineza de las muestras representativas enviados por el Contratista serán rechazados o podrán ser aceptados sujetos a los cambios en las proporciones del hormigón o en el método de depositar y cargar las arenas que la supervisión pudiera disponer.

El módulo de fineza de los agregados finos será determinado sumando los porcentajes acumulativos en peso de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Standard No. 4, 8,16, 30,50, y 100, dividiendo por 100.

#### Agregados gruesos

Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedras trituradas, gravas u otro material inerte aprobado de características similares que se compongan de piezas durables y carentes de recubrimiento adheridos indeseables.

Los agregados gruesos no podrán tener substancias perjudiciales que excedan de los siguientes porcentajes:

% de sustancias perjudiciales tolerables en los agregados gruesos

| MATERIAL | METODO DE ENSAYO AASHO | PORCENTAJE EN PESO |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla | T - 112 | 0,25 |
| Material que pase el tamiz No. 200 | T - 11 | 1 |
| Piezas planas o alargadas (longitud mayor que 5 veces su espesor máximo) |  | 10 |
| Carbón Lignito | T - 113 | 1 |

Otras substancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5% del peso del material.

Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones al ser sometidos a ensayo por el método AASHO T-96. Los agregados gruesos que no cumplan las exigencias del ensayo de durabilidad podrán ser aceptados siempre que se puedan demostrar mediante evidencias satisfactorias para la supervisión, que un hormigón de proporciones comparables, hecho de agregados similares, provenientes de las mismas fuentes de origen, haya sido expuesto a la intemperie bajo condiciones similares a la obra de arte durante un período de por lo menos 5 años sin haber demostrado una desintegración apreciable.

Los agregados gruesos deberán llenar las exigencias que figuran en la siguiente tabla para el o los tamaños fijados y tendrán una gradación uniforme ante los límites especificados.

Los agregados finos que no llenen las exigencias mínimas para el material que pase los tamices 50y 100, podrán usarse siempre que se les agregue un material fino inorgánico inerte aprobado, para corregir dicha deficiencia de graduación.

Exigencias de gradación para agregados gruesos

| Gradación para agregados gruesos | TAMAÑO DE TAMICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 2 1/2 | 2 | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | No. 4 |  |
| PORCENTAJE EN PESO QUE PASE LOS TAMICES DE MALLA CUADRADA AASHTO T-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ½” - Nº 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 90-100 | 40-70 |  | 0-15 |
| ¾” - Nº 4 | --- | --- | --- | --- | 100 | 95-100 | --- | 20-55 |  | 0-10 |
| 1” - Nº 4 | --- | --- | --- | 100 | 95-100 | --- | 25-60 | --- |  | 0-10 |
| 1 ½” - Nº 4 | --- | --- | 100 | 95-100 | --- | 35-70 | --- | 10-30 |  | 0-5 |
| 2” - Nº 4 | --- | 100 | 95-100 | --- | 35-70 | --- | 10-30 | --- |  | 0-5 |
| 2 ½” - Nº 4 | 100 | 95-100 | --- | 35-70 | --- | 10-30 | --- | --- |  | 0-5 |
| 1 ½” - ¾” | --- | --- | 100 | 90-100 | 20-55 | 0-15 | --- | 0-5 |  | --- |
| 2” - 1” | --- | 100 | 95-100 | 35-70 | 0-15 | --- | 0-5 | --- |  | --- |
| 2 ½” - 1 ½” | 100 | 90-100 | 35-70 | 0-15 | --- | 0-5 | --- | --- |  | --- |

#### Juntas de dilatación y construcción

Material prefabricado

El material prefabricado para juntas de dilatación y construcción deberá ser de las dimensiones especificadas en los planos.

Este material tendrá tal conformación que en climas fríos o calurosos no sufra deformaciones debido a su manipulación en las obras. No se permitirá material que tenga más de dos fajas delgadas de esfuerzo, aquellos pedazos que hayan sufrido daño en el transporte o en su manejo serán retirados de la obra.

Para la unión entre los acueductos de Hormigón Armado y el canal de Hormigón Ciclópeo deberán realizarse Juntas de dilatación con cinta de PVC flexibles, de ancho mínimo de la banda de 15 cm

Material de Vaciado para Juntas

Deberá ser un asfalto o un compuesto sellador de juntas de acuerdo a los siguientes requisitos. El Contratista está autorizado a utilizar cuales quiera de estos materiales, a menos que se indique de otra manera en los planos.

El material utilizado deberá derretirse a su consistencia propio para el vaciado y solidificarse al enfriarse a temperaturas atmosféricas corrientes.

Debe tener la propiedad de adherencia a las paredes laterales de las juntas y quebraduras por fallas de hormigón. Este material no deberá resquebrajarse o quebrarse cuando sea expuesto a bajas temperaturas.

### Construcción

Toda la obra ejecutada con materiales que no sean de hormigón deberá efectuarse de acuerdo con las exigencias establecidas en otras secciones para los distintos ítems de obra, comprendidos en las estructuras terminadas

#### Fundaciones

La preparación de las fundaciones deberá efectuarse de acuerdo con las exigencias en el ítem de Excavación Común para Estructuras. Las profundidades de los cimientos indicados en los planos son aproximados solamente y la supervisión puede ordenar por escrito los cambios en las dimensiones y profundidades de los mismos, que puedan ser necesarios para obtener fundaciones satisfactorias. En tal caso, rectificar en concordancia los planos en los estribos muros, pilares o empalizadas.

#### Andamios

Los andamios se construirán sobre fundaciones de suficiente resistencia para soportar las cargas sin acusar un asentamiento apreciable. Los andamios que no pueden ser fundados sobre cimientos sólidos, tendrán que apoyase sobre pilares. Los andamios serán diseñados para estar en condiciones de soportar la carga total que les sea aplicada.

Se deberá presentar al Ingeniero, plano de detalle de los andamios.

Las cimbras deberán construirse de un modo que permitan ser bajadas en forma gradual y uniforme.

#### Encofrado

Los moldes para el encofrado deberán diseñarse y construirse de modo que puedan ser sacados sin dañar el hormigón.

A menos que se especifique de otro modo, los moldes para superficies expuestas se harán de madera cepillada, tablas de fibra prensada dura, madera machihembrado cepillada o metal en el cual los agujeros para pernos y remaches se encuentren embutidos de modo que se obtenga una superficie plana, lisa y del contorno deseado. Se podrán utilizar moldes de madera sin cepillar para superficies que no serán expuestas en la estructura terminada.

Todas las maderas usadas carecen de agujeros producidos por nudos, fisuras hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar la resistencia o el aspecto de la estructura terminada. Todos los moldes carecerán de combaduras y torceduras y se limpiaran íntegramente antes de usarlos una segunda vez.

Al diseñar los moldes y cimbras, el hormigón deberá considerarse como un líquido. Al calcular las cargas, se adoptara un peso de 1.400 kg/cm3 y no menos de 1.360 kg/cm3 se adoptarán para calcular las presiones horizontales.

Los moldes deberán ser diseñados de modo que las porciones que cubran un hormigón que deba ser terminado, puedan ser retiradas sin disturbar otras porciones de moldes que deban retirarse mas tarde. En lo posible, los moldes en su conformación deberán concordar con las líneas generales de la obra de arte.

Si fuese posible, los moldes tendrán lumbreras a intervalos no mayores de 3 metros en sentido vertical, debiendo las aberturas ser suficientes para permitir el libre acceso a los moldes, a los fines de su inspección, ejecución del trabajo y colocación a pala del hormigón.

Los anclajes de metal dentro de los moldes serán construidos de tal modo que permitan su retiro hasta por lo menos 5 cm. de la superficie, sin dañar el hormigón. Todos los receptáculos de barras de anclaje serán de tal diseño que al quitarlos. los orificios que quedan serán lo mas pequeños posible.

Los moldes para bordes serán chaflanados. El chaflán en los moldes para ángulos entrantes será requerido solamente cuando así se indique específicamente en los planos.

Antes de la construcción de moldes para el hormigón, para cualquier parte del trabajo, el contratista deberá presentar al Ingeniero para su aprobación, los detalles completos de la construcción de moldes, incluyendo materiales, dimensiones, ataduras, etc. La aprobación de la supervisión no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y suficiencia del trabajo de moldes. Si el Contratista se propone utilizar tablas cepilladas, machihembradas, tal madera deberán estar seca y bien curada.

Los moldes deberán ser inspeccionados inmediatamente antes de la colocación del hormigón, pero tal inspección no exonera al Contratista de toda la responsabilidad de la calidad y suficiencia de los moldes en todo sentido.

Las dimensiones serán controladas cuidadosamente y todo alabeo o torcedura será corregido y toda suciedad, aserrín, viruta u otros desperdicios, se quitaran del interior de los moldes.., Se presentara especial tensión las ataduras y anclajes y, cuando se observen ataduras incorrectas antes o durante la colocación del hormigón, la supervisión ordenará la interrupción de las obras que el defecto sea corregido satisfactoriamente.

Los moldes serán construidos de tal modo que el hormigón terminado tenga forma y dimensiones indicadas en los planos y este de acuerdo con el alineamiento y pendientes. Todos los moldes serán tratados con aceite o saturados con agua inmediatamente antes de la colocación del hormigón.

### Dosificación en la obra

#### Cemento Portland

Se permitirá el uso de cemento, tanto en bolsa como a granel.

a) Cemento en bolsa

El cemento en bolsa no necesita ser pesado si el peso neto de 10 bolsas es de 50 kilos o más, por bolsa. Si dicho peso medio neto de cualquier lote de 10 bolsas fuese inferior a 50 kg. por bolsa, el contratista deberá pesar todo el cemento embolsado correspondiente a cada dosis durante todo el tiempo en que dicha condición subsista y hacer luego los ajustes necesarios para que la dosis contenga siempre el monto requerido de cemento.

Cuando no se pese el cemento embolsas, no se permitirá incorporar fracciones de bolsas en las dosis.

b) Cemento a granel

Todo cemento usado a granel deberá pesarse en un dispositivo aprobado por la supervisión.

#### Agua

El agua será medida por volumen, mediante dispositivos aprobados por la supervisión, de superficies regulares, con dimensiones y volúmenes conocidas, par su calibración por peso.

#### Agregados

Los agregados finos y gruesos se acopiarán, medirán dosificarán o transportarán hasta la mezcladora de una manera aprobada por la supervisión.

El Contratista hará conocer a la supervisión, por escrito, la dosificación de los diferentes tipos de hormigones un dos semanas antes del hormigonado de los mismos, caso contrario, no se autorizará su ejecución, la cual tendrá que ser también por escrito.

#### Mezclado

El hormigón será mezclado en una mezcladora de tipo y capacidad aprobados. Los materiales sólidos serán cargados a los tambores o recipientes, de modo que una porción de agua entre antes que el cemento y los agregados. Debiendo continuar entrando dichos recipientes o tambores durante un mínimo de cinco segundos después que el cemento y los agregados ya se encuentren en los mismos. El período de entrada del agua podrá ampliarse hasta el final del primer tercio de tiempo fijado para el mezclado. Dicho tiempo de mezclado no podrá ser menor que un minuto después que todos los materiales de la composición, con excepción del agua, se encuentren en el tambor de las mezcladoras de una capacidad de ¾ de metro cúbico o menos.

Cualquier hormigón mezclado menos tiempo que el especificado será colocado fuera de la zona de operaciones y será retirado por cuenta del Contratista.

El hormigón será mezclado únicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato. No se permitirá una reactivación de un hormigón.

Los hormigones que carezcan de las condiciones de consistencia en el momento de su colocación, no podrán ser utilizados. Los contenidos totales de la mezcladora deberán ser descargados del tambor o recipiente antes que se proceda a introducir los materiales destinados a la dosificación siguiente.

Cuando las circunstancias exijan el empleo de otros aditivos que los establecidos en las especificaciones, tales aditivos como aceleradores y reductores de agua solamente serán permitidos previo permiso escrito la supervisión.

Después de una interrupción considerable en el uso de la mezcladora, esta deberá ser limpiada minuciosamente. Cuando se reanude la operación de mezclado, la primera dosis de materia colocada en la mezcladora deberá contener suficientes cantidades de arena, cemento y agua para cubrir la superficie interior del tambor, sin disminuir el contenido requerido de mortero en la mezcla.

#### Mezclado a mano

No se permitirá un mezclado a mano excepto en caso de emergencia y previo permiso escrito de la supervisión. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado sólo podrán efectuarse sobre plataformas impermeables. La arena será distribuida uniformemente sobre la plataforma y luego se distribuirá el cemento sobre la arena. Después se usarán palas para mezclar completamente la arena seca con el cemento. Luego esta mezcla se aplicará en forma de cráter agregándosele suficiente agua para producir un mortero de la consistencia especificada. El material acumulado en la parte exterior del cráter circular se paleara hacia el centro y toda la masa será revuelta hasta obtener una consistencia uniforme. Después, se procederá a humedecer bien los agregados gruesos que serán introducidos en la masa revolviendo ésta bien durante 6 veces por lo menos hasta que todas las partículas de los agregados estén totalmente cubiertas con mortero y la mezcla adquiera un color y aspecto general uniformes. La dosis mezcladas a manos no excederán en volumen de 1/3 de m3. y no se admitirá para hormigones que deban colocarse bajo el agua.

### Colocación del hormigón

El contratista deberá dar aviso al Ingeniero con bastante anticipación del vaciado del hormigón en cualquier unidad de la estructura para obtener la aprobación de la construcción del encofrado colocado de la armadura de refuerzo y la preparación para el mezclado y vaciado del hormigón. Sin la autorización de la supervisión, el Contratista no podrá proceder al vaciado del hormigón en ninguna porción de la estructura.

El Ingeniero se reserva el derecho de postergar el vaciado del hormigón siempre que las condiciones climáticas sean adversas para un trabajo bien ejecutado. En el caso de amagos de lluvia una vez vaciado el hormigón, el Contratista está en la obligación de cubrir completamente la porción trabajada. La secuencia u orden en la colocación del hormigón se efectuara en la forma indicada en los planos o en las especificaciones.

La operación de vaciado y compactado del hormigón se hará de manera que se forme un conglomerado compacto, denso e impermeable de textura uniforme. El método y forma de vaciado deberá hacerse de manera que se evite la posibilidad de segregación o separación de los agregados así como también evitar el desplazamiento de la armadura.

Cada parte del encofrado deberá ser cuidadosamente llenada depositando el hormigón directamente a lo más aproximadamente posible a su posición final. El agregado grueso será retirado de la superficie y el resto del hormigón forzado con punzones alrededor y bajo la armadura sin que esta sufra ningún desplazamiento de su posición original. No será permitido el depósito de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para ser esparcido posteriormente.

Las bateas, caños o toboganes, usados como auxiliares en la colocación del hormigón, deberán disponerse y utilizarse de manera que los ingredientes del hormigón no resulten segregados. Donde se requieren taludes pronunciados, las bateas y toboganes serán equipados con separadores o serán de medida reducida para invertir la dirección del movimiento. Todos los toboganes bateas y cañas deberán mantenerse limpios y sin recubrimiento de hormigón endurecido, lavándolos intensamente con agua después de cada trabajo. El agua usada para lavado se descargará lejos del concreto colocado. Las bateas y toboganes serán metálicos o formados con metal y en lo posible deberán llegar hasta el punto de colocación de la mezcla. Cuando la descarga deba efectuarse en forma intermitente, se suministra un embudo y otro dispositivo para regular dicha descarga.

No se permitirá lanzar hormigón a distancias mayores de 1,5 metros ni depositar una gran cantidad en un punto cualquiera extendiéndola luego sobre los moldes.

La colocación del hormigón deberá regularse de modo que las presiones causadas por el concreto húmedo no excedan de las consideradas al diseñar los moldes.

Se usaran vibradores internos de alta frecuencia de tipo neumático electrónico o hidráulico para compactar el hormigón por un tiempo suficiente para permitir la penetración en las aristas y esquinas del encofrado y el recubrimiento de la armadura.

Los vibradores serán de tipo aprobado por la supervisión, con capacidad de afectar visiblemente una mezcla bien establecida, con asentamiento de 2,5 cm. a una distancia de por lo menos 0,45 metros desde el vibrador. Se usarán suficientes vibradores para producir la consolidación del hormigón ingresante dentro de los 15 minutos después de su colocación.

Los vibradores no serán colocados contra los moldes o el acero de refuerzo ni podrá utilizarse para desparramar o conducir el hormigón al lugar de su colocación. Los vibradores deberán manipularse para producir un hormigón carente de vacíos, de textura adecuada en las caras expuestas y de una consolidación máxima. No se deberá mantener los vibradores durante tanto tiempo en un mismo lugar que se produzca una segregación del hormigón o la superficie presente un aspecto lechoso.

El hormigón se colocará en forma continua sobre cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas. Cuando en una emergencia fuese necesario obtener la colocación del hormigón antes de completar una sección se ubicarán mamparas en forma indicada por la supervisión.

Los perfiles de acero así como el encofrado para superestructuras armadas no serán colocados hasta que el hormigón de la infraestructura no haya fraguado por el tiempo mínimo de 4 días.

No debe armarse ningún encofrado sobre fundaciones de hormigón hasta que no hayan transcurrido por lo menos 2 días para el fraguado parcial.

Las estructuras terminadas no deberán operarse sin la autorización escrita de la supervisión. Esta autorización no se podrá dar hasta que la última porción vaciado del hormigón no haya fraguado por lo menos 7 días. En cualquier caso no se dará hasta cuando hayan sido llenados todos los requisitos para la remoción del encofrado.

#### Colocación del hormigón bajo agua.

El hormigón podrá depositarse bajo agua únicamente bajo la supervisión directa de la supervisión y por el método descrito en los párrafos siguientes:

Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente en una mesa compacta, en su posición final con un embudo o un cucharón cerrado de fondo movible o por otros medios aprobados y no deberá disturbarse después de haber sido depositado. Se deberá tener cuidado especial para mantener el agua quieta en el lugar de la colocación del hormigón. Este no deberá colocarse en agua correntosa. El método para depositar el concreto deberá regularse de modo que se produzca superficies aproximadamente horizontales.

Los sellados de hormigón deberán colocarse en una operación continua. Cuando se use embudo, este consistirá en un tubo de diámetros inferior a 0,25 m. constituido en secciones con acoplamientos de brida, provistas con empaquetaduras. Los medios para sostener el embudo serán tales que se permita un libre movimiento del extremo de descarga sobre la parte superior del concreto y que pueda ser bajado rápidamente cuando fuese necesario cortar o retardar la descarga del hormigón.

El embudo será llenado por un método que evite que se produzca un lavado del concreto. El extremo de descarga estará en todo momento sumergido por completo en el hormigón y el tubo del embudo deberán contener una cantidad suficiente de la mezcla para evitar la entrada de agua.

Cuando el hormigón se coloque por medio de un cucharón de fondo movible, el cucharón deberá tener una capacidad de por lo menos 0,38 m3

El cucharón se bajará gradual y cuidadosamente hasta que se apoye contra la fundación preparada, o en el hormigón ya vaciado. Luego será elevado lentamente durante el trayecto de descarga con intención de mantener, en lo posible, quieta el agua en el punto de descarga y de evitar la agitación de la mezcla.

#### Colocación del hormigón en tiempo frío

Excepto cuando medie una autorización escrita especifica de la supervisión, las operaciones de colocación de hormigón se deberán suspender cuando la temperatura del aire en descenso, a la sombra y lejos de fuentes artificiales de calor, baje a menos de 5º C y no podrán reanudarse hasta que dicha temperatura del aire en ascenso a la sombra y alejada de fuentes de calor artificial, alcance a los 5º C.

Cuando se tenga una autorización escrita especifica para permitir la colocación de hormigón cuando la temperatura este por debajo de la citada, el Contratista deberá proveer un equipo para calentar los agregados y el agua y podrá utilizar cloruro de calcio como acelerador, cuando la autorización así lo establezca.

El Contratista proveerá un equipo de calentamiento capaz de producir un hormigón que tenga una temperatura de por lo menos 10º C en el momento de su colocación en o entre los moldes. El uso de cualquier equipo de calentamiento o de cualquier método en tal sentido depende de la capacidad de dicho sistema de calentamiento para permitir que la cantidad requerida de aire pueda ser incluida en el hormigón para el cual se haya fijado tales condiciones. Los métodos de calentamiento que alteren o impidan la entrada de la cantidad requerida de aire en el hormigón no deberán usarse. El equipo calentará los materiales uniformemente y excluirá la posibilidad de que se produzcan zonas sobrecalentadas que puedan perjudicar a los materiales. Los agregados y el agua utilizada para la mezcla no deberán calentarse más allá de los 66º C. No se utilizarán materiales helados o que tengan terrones de material endurecido.

Los agregados acopiados en caballetes podrán ser calentados por medio de calor seco o vapor cuando se deje pasar tiempo suficiente para el drenaje del agua, antes de llevar los agregados a las tolvas de dosificación. Los agregados no deberán ser calentados en forma directa con llamas de aceite o gas ni colocarlos sobre chapas calentadas con carbón o leña. Cuando se calienten los agregados en tolvas solo se permitirá el calentamiento con vapor o agua por serpientes excepto cuando la supervisión juzgue que se puedan usar otros métodos no perjudiciales par los agregados. El uso de vapor pesado directamente sobre o a través de los agregados en las tolvas no será autorizado.

Cuando se permita el empleo de cloruro de calcio, dicho elemento se empleará en forma de solución, la misma no deberá exceder de dos litros por cada bolsa de cemento y la solución será considerada parte del agua empleada para la mezcla. Se preparará la solución disolviendo una bolsa de 45 kilos de cloruro de calcio regular tipo y, o una bolsa de 36 kilos del tipo II de cloruro de calcio concretado en aproximadamente 57 litros de agua, agregando luego más agua hasta formar 95 litros de solución. Cuando el hormigón es colocado en tiempo frío y se espera que la temperatura baje a menos de 5º C, la temperatura del aire alrededor del hormigón deberá mantenerse a 10º C o más por un periodo de 5 días después del vaciado del hormigón.

Cuando el concreto es colocado en tablestacas y luego se inunda con agua freática, se podrán omitir las condiciones antes expuestas para el curado, siempre que no se permita el congelamiento del espejo de agua. El Contratista será responsable de la protección del hormigón colocado en tiempo frío y todo hormigón perjudicado por la acción de las heladas será removido y reemplazado por cuenta del Contratista.

Bajo ninguna circunstancia las operaciones de colocación del concreto podrán continuar cundo la temperatura del aire se inferior a 6º C.

#### Formación de las juntas de construcción

Las juntas de construcción serán ubicadas donde lo indiquen los planos o lo permita la supervisión. Dichas juntas deberán resultar perpendiculares a las principales líneas de tensión y por lo general se deberán colocar en puntos donde el esfuerzo de corte resulte mínimo.

En las juntas horizontales de construcción, se colocará en el interior de los moldes, listones de calibración de 4 cm. de espesor aplicándolos a todas las caras expuestas para dar las juntas un forma rectilínea.

Antes de colocar el concreto fresco, las superficies de las juntas de construcción se lavarán y frotarán con un cepillo de alambre y se inundará hasta la saturación con agua y serán mantenidas así hasta que se coloque el hormigón. Inmediatamente antes de colocar un hormigón nuevo, los moldes serán apretados en su lugar contra el concreto ya existente y la superficie antigua será cubierta con una mano delgada de mortero puro. El hormigón de infraestructura será colocado de manera que todas las juntas de construcción horizontales resulten realmente horizontales y si fuera posible, en los sitios donde no queden a la vista cuando la estructura esté terminada. Cuando sea necesario ejecutar juntas de construcción verticales, se extenderán a través de las mismas barras de refuerzo de modo que la estructura se convierta en monolítica. Se tendrá especial cuidado para evitar juntas de construcción a través de muros de ala u otras superficies extensas que deberán ser tratadas estéticamente.

Los pasadores o elementos para transferir cargas y los elementos de unión deberán ser colocados como lo indican los planos o la supervisión.

### Curado del hormigón

#### Curado de agua.

Todas las superficies del hormigón se mantendrán humeadas durante siete días por lo menos después de su colocación, en caso de haberse usado el cemento Portland normal y durante tres días cuando el cemento empleado sea de fraguado rápido. Las losas de calzadas y aceras serán cubiertas con arpillera, paños de algodón u otro tejido adecuado, húmedos e inmediatamente después de terminar la superficie.

Dichos materiales deberán permanecer en su lugar durante el período completo de curado o podrán ser retirados cuando el concreto haya fraguado lo suficiente como para impedir que se deforme, luego de lo cual, la citada superficie será cubierta inmediatamente con arena, tierra, paja o materiales similares.

En todos los casos, los materiales citados se mantendrán bien humedecidos durante todo el período de curado. Todas las demás superficies no protegidas por moldes serán mantenidas húmedas, ya sea mediante regado de agua o por el uso de arpilleras, paños de algodón u otras telas adecuadas, húmedas hasta el final del periodo de curado.

Cuando se permita mantener moldes de madera en su lugar, durante el período de curado, los mismos se conservarán húmedos en todo momento para evitar que se abran las juntas.

### Remoción de encofrados

Tiempo de remoción

Excepto para los casos especificados en esta sección, el encofrado puede ser retirado de aquellas partes que necesiten un acabado, después de transcurridas por lo menos cuatro horas o cuando el hormigón haya fraguado lo suficiente como para permitir la remoción del encofrado sin dañarse.

El encofrado y apuntalamiento de aquellas porciones de la estructura que no necesiten un acabado inmediato, podrán ser retirados tan pronto como el hormigón haya adquirido la resistencia a la flexión especificada en la tabla, como evidencia de muestras hechas del mismo hormigón curado bajo las mismas condiciones.

Cuando el Contratista no elija seguir el método arriba indicado para determinar el tiempo que debe pasar antes de la remoción del encofrado, el encofrado y apuntalamiento de aquella porciones de la estructura que no necesitan un acabado inmediato deberán permanecer armados hasta que haya transcurrido el número de días de curado indicados en la tabla siguiente:

Bien en el lugar. El mortero será sentado previamente, mezclándolo durante aproximadamente 20 minutos antes de usarlo. La duración de dicho mezclado podrá variar de acuerdo con la clase de cemento usado, la temperatura, la humedad y otras condiciones locales, la superficie de este mortero será cepillada con un cepillo de madera antes que se produzca su fraguado inicial, debiendo quedar de aspecto nítido y perfecto. El rendimiento se mantendrá húmedo por un período de cinco días.

Para emparchar secciones grandes o profundas no deberán adicionar agregados gruesos al material de emparchado y se tomarán precauciones especiales para asegurar un parque denso, bien ligado y convenientemente curado.

### Causas de Rechazo

La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser causa suficiente para el rechazo de una obra de arte o estructura. Luego de recibir una notificación escrita del Ingeniero en el sentido de que una determinada obra ha sido rechazada, el Contratista deberá retirarla y construirla nuevamente parcial o totalmente, según se especifique, por su propia cuenta.

### Terminación del hormigón

Todas las superficies de hormigón expuestas en la obra terminada deberán llenar las exigencias de los siguientes incisos, excepto en el caso de que los planos indiquen una “Terminación a la plana”.

### Terminación común

Una terminación común se define como la terminación acusada por una superficie después del retiro de los moldes, el rellenado de todos los agujeros dejados por tensores y la reparación de todos los defectos. La superficie será recta y plana, carente de bolsillos originados por los agregados gruesos y de depresiones o proyecciones. Todas las superficies que no pueden ser reparadas a satisfacción del Ingeniero serán terminadas a plana. El hormigón en los apoyos de puentes casquetes y bordes de muros serán emparejados con una regla y cepillado hasta la cota correspondiente. No se permitirá el empleo de mortero para recubrir superficies de hormigón.

### Terminación "a plana"

Cuando los moldes puedan ser retirados con el hormigón aún sin fraguar, la superficie correspondiente será punteada y humedecida, después de lo cual será lisada con un cepillo de madera hasta que todas las irregularidades y marcas dejadas por los moldes sean quitadas después de lo cual la superficie será cubierta con un compuesto de cemento y agua. En caso de permitirlo el Ingeniero, se podrá utilizar un lechada delgada compuesta de un parte de cemento y una de arena fina para las operaciones de cepillado de la superficie. Dicha lechada se dejara asentar durante 5 días por lo menos. Después de este tiempo se la alisará frotándola ligeramente con una piedra fina de esmerilar de carborundum.

Cuando el hormigón se haya endurecido antes de su alisamiento, se empleará una esmeriladora mecánica de carborundum para su terminación. Dicho trabajo no deberá hacerse hasta por lo menos cuatro días después de la colocación de la mezcla y tendrá que realizarse de la siguiente forma: un lechada fina compuesta de una parte de cemento y otro de arena fina se distribuirá sobre una pequeña zona de la superficie, siendo inmediatamente alisada con la piedra de esmeril hasta que todas la marcas de los moldes e irregularidades hayan sido eliminadas, después de lo cual la superficie será terminada como se indica precedentemente para el hormigón aún no fraguado. La superficie tendrá que tener un textura lisa y un aspecto uniforme.

Las características de los materiales usados y el cuidado con que se construyan los moldes y coloque el hormigón, son los factores que determinan la cantidad de alisamiento requerido. Cuando a consecuencia del empleo de materiales de primera clase para los moldes y el haber ejercido un cuidado especial, se obtenga superficies de hormigón satisfactorias para el Ingeniero, se dispensará al Contratista en forma parcial o total de la obligación de efectuar las operaciones de alisado.

### Puesta en servicio

Las estructuras de hormigón recién construidos no podrán ser cargadas dentro de los 21 días después de haberse efectuado la colocación del hormigón

### Limpieza

Después de la terminación de la obra de arte o estructura y antes de su aceptación final, el Contratista deberá retirar todos los andamios y puntales hasta 0,50m. debajo de la línea del terreno terminado, los materiales excavados o innecesarios, residuos y edificaciones temporales.

Deberá restituir o renovar todos los cercos dañados y restaurar en forma aceptable toda la propiedad tanto pública como privada que pueda haber sido dañada durante la ejecución de la obra, debiendo dejar el lugar donde se emplacen las estructuras y el camino adyacente, en condiciones de limpieza y presentación satisfactorias para el Ingeniero.

Todo el material excavado o andamios colocados en canales durante la construcción son retirados por el Contratista antes de la aceptación final.

### Acero de refuerzo

#### Planos de armadura

Los planos y planillas de armadura según los cuales el Contratista podrá doblar y colocar la armadura, sea de barras de acero o de mallas de acero, están incluidos en los planos de diseño. El Contratista deberá presentar los planos de construcción respectiva sometiéndolos a la aprobación de la supervisión.

#### Suministro de la armadura para el hormigón

El Contratista proveerá el acero de la armadura en el almacén del proyecto, por consiguiente el Contratista percibirá una remuneración por la provisión, el transporte, doblado y colocación de la armadura, costos que se deben considerar en el precio unitario.

Notificación de la fábrica o fábricas de las que se vaya a obtener el acero de refuerzo para el hormigón armado. Cuando el acero de refuerzo se obtenga de varias fábricas, se deberá indicar el peso estimado a obtener de cada fábrica y el cronograma propuesto para los envíos, adjuntando los certificados correspondientes de calidad

### Calidad de acero

Para la armadura del hormigón, se utilizarán barras y mallas de acero conforme a la norma CBH-87. En las estructuras se utilizará acero corrugado de alta resistencia clase AH 400 N o su equivalente. Las barras de acero de armadura tamaño hasta el No. 11 inclusive (35 mm.) deberán llenar las exigencias de la especificación AASHTO M-31 para lingotes de acero del tipo duro o intermedio, AASHTO - M42 para acero laminado o AASHTO M-53 para acero de ejes del tipo intermedio duro. Las barras de refuerzo de los tamaños 145 y 185 deberán concordar con las exigencias de la especificación ASTM A-40. Todas las barras deberán ser del tipo deformado, concordante con la especificación AASHTO M-137 para las barras hasta el No. 11 incluido y ASTM A-408 par las barras de los Nos. 14S y 18S (44 y 57 mm.). El límite de fluencia mínimo será de 4.200 kg/cm2 (grado 60).

La resistencia del acero deberá ser certificada por el Contratista, pudiendo la Supervisión solicitar ensayos en un laboratorio especializado.

#### Almacenaje de la armadura

El Contratista queda obligado a hacer un almacenaje clasificado y separado según la calidad, longitud, forma y espesor de las armaduras y se comprometerá a marcar debidamente dichos grupos de barras, con el objeto de evitar equivocaciones.

El Contratista será responsable de todos los errores incurridos, corriendo por su cuenta y riesgo la reparación de daños y/o pérdidas producidas durante el transporte o almacenaje.

#### Condiciones de la armadura antes de su colocación

Antes de ser colocadas las barras, sus superficies serán limpiadas de óxido, grasas y otras partículas que pudieran dar lugar a una unión imperfecta con el hormigón. En caso de observarse exceso de óxido, la Supervisión podrá exigir la limpieza de las barras a chorro de arena o mediante escobilla de acero.

#### Recubrimiento mínimo de la armadura

La armadura deberá guardar las distancias mínimas de las caras interiores del encofrado exigidas en los planos o especificaciones. En el caso de que no existan otras disposiciones, todos los elementos de la armadura deberán ser recubiertos por una capa de hormigón de por lo menos 4.00 cm, para estructuras que no estén en contacto permanente con agua y 7 cm para aquellas en contacto permanente con agua (fundaciones y alcantarillas).

Las distancias requeridas se fijarán mediante dados de mortero de una superficie de 4 x 4 cm y un espesor igual al recubrimiento especificado. El mortero tendrá que tener las mismas proporciones de cemento y arena que la mezcla de hormigón.

#### Doblado y colocación de la armadura

Las barras de acero se cortarán y doblarán de acuerdo a los planos, planillas de acero de armadura y según las normas correspondientes. El doblado de las barras se hará en frío, observando los diámetros de doblado prescritos por las normas CBH-87.

La armadura deberá colocarse de manera que quede asegurada en su posición correcta, empleando distanciadores, espaciadores, soportes, caballetes metálicos o cualquier otro medio establecido, de manera que las barras no se deformen o desplacen durante el hormigonado.

La armadura colocada se mantendrá limpia hasta que se haya cubierto totalmente de hormigón.

El alambre de amarre usado para la armadura, deberá ser de acero blando de alta resistencia a la ruptura (Alambre Nº 16).

#### Aprobación por la Supervisión

Una vez concluida la colocación de la armadura de una estructura, la misma deberá ser aprobada por la Supervisión antes de llevar a cabo el hormigonado.

El Contratista solicitará por escrito la revisión y recepción de la misma al Supervisor de Obra.

Cualquier modificación de la armadura en relación a las especificaciones de los planos, necesita la debida aprobación de la Supervisión.

#### Piezas metálicas para empotrar

Los perfiles, planchas, angulares, tubos, peldaños y demás elementos metálicos que serán empotrados en las estructuras de hormigón, deberán ser colocados en su lugar exacto en el encofrado y fijados mediante anclajes convenientes.

Las piezas se fijarán debidamente al encofrado y la armadura, de manera que quede asegurada su posición exacta durante el hormigonado.

#### Posición de hierros de armado

Los hierros de la armadura para las estructuras de hormigón, serán colocados exactamente según los planos considerando las prescripciones de las normas CBH-87 respectivas, especialmente en lo que se refiere a las distancias mínimas y máximas entre las barras.

### Hormigón ciclópeo

El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de compresión 180 kg/cm2 a los 28 día de acuerdo a la clase de hormigón simple H-18 (tipo B).

La piedra para estructuras de hormigón ciclópeo deberá ser roca tenaz, sana y durable; de preferencia, será de forma boleada y tendrá una superficie rugosa para una adherencia completa con el hormigón que la circunda Las piedras deberán ser colocadas evitando dañar a los encofrados o al hormigón adyacente parcialmente vaciado. Las piedras estratificadas deberán ser colocadas sobre su lecho natural. La piedra deberá ser lavada y saturada de agua antes de su colocación.

El volumen de las piedras desplazadoras no deberá exceder el 60% del total volumen total; el 40% restante deberá estar constituido por el hormigón que debe rodear a la piedra en capas de por lo menos 0.15 m. el vibrado del hormigón estará de acuerdo a lo indicado en el inciso 7.12 de estas especificaciones.

## Forma de Medición y Pago

Forma de Medición.-

La cantidad a pagar de Hormigón Armado clase A que incluyen el acero de refuerzo y las juntas de dilatación necesarias, así como, la cantidad de Hormigón Ciclópeo clase B incluyendo la piedra desplazadora será constituida por el número de metros cúbicos de dicho materiales, colocado en la obra y aceptada. Al calcular el número de los metros cúbicos del hormigón para su pago, las dimensiones usadas serán fijadas en los planos u ordenadas por escrito por el Ingeniero, pero las mediciones practicadas no deberán incluir hormigón alguno empleado en la construcción de tablestacas o andamios. No incluirán moldes o andamios y no admitirán aumentos en los pagos. En concepto de una mayor cantidad de cemento empleado en alguna de las mezclas, ni para la terminación de cualquier piso de hormigón, cuya construcción estuviera.

En los casos donde se hubiera empleado un concreto de la clase A, cuando hubiese estado especificado uno del tipo B, C, D o E, se pagará la cantidad correspondiente a los hormigones tipo B, C, D y E especificados. Cundo se hubiera empleado un hormigón de clase B donde estaba especificado uno del tipo C. se pagara la cantidad correspondiente a este último tipo. No se harán deducciones en las cantidades de metros cúbicos a pagar, en concepto del volumen de acero de armaduras, agujeros de drenaje, agujeros de registro, para choque de madera, cañerías y conductos con diámetros menores de 0,30 metros ni cabezas de pilotes embutidos en el hormigón.

Donde los planos indiquen muros de cabeza de mampostería de piedra para alcantarillado de tubos, estribos para puentes o muros de contención de mampostería de piedra y el Contratista haga uso de su opción de proporcionar y colocar hormigón ciclópeo por tal uso opcional, sino que estas estructuras deberán ser medidas y pagadas bajo el ítem mamposterías de cascotes con un mortero de cemento.

Forma de Pago

Las cantidades determinadas en la forma antes indicado se pagarán a los precios contractuales por unidad de medición, para los ítems más abajo detallados y que figuran en el programa de licitación cuyos precios y pagos serán en compensación total, por concepto de suministro y colocación de todos los materiales, incluyendo el acero de refuerzo, toda la mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la obra especifica en esta sección, y otros ítems de contrato incluidos en la estructura terminada y aceptada se pagarán a los precios de contrato para cada uno de dichos ítems.

Con excepción del trabajo específicamente incluido abajo en otros ítems de pago anotados en el formulario de licitación, la compensación por todo el trabajo especificado en esta sección deberá considerarse como incluida en los ítems de pago respectivos, que se anota a continuación y que aparecen en el formulario de licitación.

Item	3.4- 7.4- 8.4

Hormigón Armado (A) H-21 (f´c=210 kg/cm2)	m3

Item	3.2 - 3.3- 4.2- 4.3- 5.2- 5.3- 6.2- 6.3- 7.2- 7.3- 8.2- 8.3

Hormigón Ciclópeo (B) H18 (f’c=180 kg/cm2)	m3

Item	5.4	Reboque (E) H11 (f’c=110 kg/cm2)	m3

Item	5.5	Junta de dilatación rellena e=1”	m

# COMPUERTAS

## Descripción

El Contratista deberá suministrar e instalar compuertas de acero deslizantes fabricadas como se indica en los Planos. Las compuertas serán del tipo Waterman, modelo SR o similares o como lo apruebe la Supervisión. El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión documentación sobre las compuertas, de manera previa a su fabricación.

Los materiales a usarse en la fabricación de las compuertas serán de acuerdo a las siguientes normas:

- Compuertas, rieles, forro de la compuerta, y horquillas: Acero Dulce-ASTM A-36.

- Ajustadores y pernos de anclaje: Acero- ASTM A-307 Galvanizado según ASTM A-153.

- Vástago: Acero al plomo terminado al frío- ASTM-A108 Grado 12L14.

- Sellos de fondo y sellos de bulbo J:	Caucho-ASTM D-2000 BC 610/615 u otra composición adecuada para uso de agua.

- Acabado:  Galvanizado según ASTM A-123

## Herramientas, Personal y Equipos

### Marcos y Guías

El marco de la compuerta debe ser soldado en una unidad rígida, con sus rieles-guía, travesaños y cabezales y con  espacio libre igual a la sección transversal del canal, a menos que se indique otra cosa. Los rieles deben ser acero estructural perfilado. Estas deben ser lo suficientemente largas para acomodar, por lo menos 2/3 de la altura de la compuerta, cuando está totalmente abierta.

Los rieles-guía deben ser lo suficientemente fuertes, de manera que no se necesite ningún otro refuerzo estructural. La horquilla, por donde recorre el vástago, debe ser suficientemente fuerte para soportar las fuerzas de elevación, sin excesiva deflexión, cuando están sujetas por el operador a una carga de izamiento de 80 libras.

### Chapa o Forro de La Compuerta

La chapa de la compuerta debe ser de lámina de acero, reforzada con perfiles estructurales soldados a la chapa. La chapa de la compuerta no debe fijarse más allá de un 1/360 de la luz de la compuerta bajo máxima carga. La conexión del vástago debe ser o del tipo clevis, con miembros estructurales soldados  a la hoja y una tuerca para actuar como pivote, o un eje roscado apoyado en una casilla. La horquilla o casilla de la compuerta debe ser capaz de resistir, sin dañarse, al menos dos veces el empuje del operador, a una fuerza de izamiento de 40 libras.

### Vástago

El vástago debe ser como lo requerido para prestar el servicio propuesto, de una longitud adecuada y solidez. El diámetro del vástago debe ser capaz de resistir dos veces la fuerza del operador, a una fuerza de elevación de 40 libras y debe estar apoyado de tal manera que la relación l/r para el tramo no apoyado del vástago no exceda 200.

### Mecanismo de Elevación

El mecanismo de elevación manual debe ser como lo indicado en los Planos o en la lista de partes de la compuerta. Mecanismos de elevación como ruedas o volantes de maniobra, no deben tener piñones de reducción. Un esfuerzo máximo de 40 libras debe ser lo requerido para operar la compuerta una vez iniciado el alzado. Estos mecanismos se emplearan en todas las compuertas deslizantes, con excepción de los casos específicamente indicados en los planos o especificaciones.

Una flecha indicadora de la dirección del flujo debe ser gravada en la caja de cambios o en el volante, para indicara la rotación que abre la compuerta. A todos los operadores se les debe suministrar un tubo de plástico, transparente, graduado para indicar la posición de la compuerta.

## Forma de Medición y Pago

Forma de Pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo  con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, el pago se hará de acuerdo a los Precios Unitarios incluidos en la Lista de Precios que comprenderá, Mano de obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos, que de manera directa o indirecta tengan incidencia en el costo de la ejecución total del item.

Item 9.1	Compuerta de orificio 75 x 80 cm	pza

Item 9.2	Compuerta de orificio 50 x 50 cm	Pza

Item 9.3	Compuerta de gusano 40 x 40 cm	Pza

Forma de Medición

Los pagos serán efectuados de acuerdo al número de unidades de cada compuerta instalada al precio unitario establecido en el Contrato. Cada unidad será completa como se describe en la información suministrada por el Contratista y aprobada por la Supervisión.

# REJILLAS

## Descripción

El Contratista deberá suministrar e instalar rejillas de acero de con bisagra para permitir su apertura, fabricadas como se indica en los Planos. Las rejillas serán fabricadas con platinas de 11/2” y 3/8” de espesor que serán unidas por fierro liso de 15 mm de diámetro

Los materiales a usarse en la fabricación de las rejillas serán de acuerdo a normas:

- Platinas, fierro redondo y bisagras: Acero Dulce-ASTM A-36.

- Acabado:  Pintura antioxidante

El contratista presentará en base a lo indicado planos constructivos a la supervisión para su aprobación.de manera previa a su fabricación.

## Material, Herramientas y Personal

#### Bisagra y seguro para la apertura y cierre

La rejilla deberá poder abrirse girando alrededor de las bisagras por lo menos 90° de tal modo que se posibilite la limpieza al interior. Para evitar la apertura no deseada la rejilla deberá contar con un mecanismo asegurador a través de un candado picaporte de calidad comprobada, con llave.

## Formas de Medición y Pago

Forma de Medición.- Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, el pago se hará de acuerdo a los Precios Unitarios incluidos en la Lista de Precios que comprenderá, Mano de obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos, que de manera directa o indirecta tengan incidencia en el costo de la ejecución total del item.

Item 9.1	Rejilla Metálica de 0.5 x 0.5 m		pza

Item 3.6	Rejilla Metálica de 1.15 x 1 m		pza

Forma de Pago.- Serán efectuados de acuerdo al número de unidades de cada rejilla instalada al precio unitario establecido en el Contrato. Cada unidad será completa como se describe en la información suministrada por el Contratista y aprobada por la Supervisión.

# MEDIDOR DE CAUDALES

## Descripción

El Contratista deberá suministrar e instalar un medidor de caudales de cresta ancha tipo RBC en el lugar indicado en los planos de licitación o donde lo indique la supervisión, el medidor estará construido en sitio de acuerdo a las medidas indicas en los planos y/o lo que indique la supervisión.

## Herramientas, Equipos y Personal

La construcción del medidor será hecha de Hormigón Ciclópeo cuyos bordes y formas estarán dadas por un armazón metálico compuesto por angulares de 1 ½” de 3 mm de diámetro y fierro de construcción de 3/8”.

Los materiales a usarse en la fabricación de las rejillas serán de acuerdo a las siguientes normas:

- Angular, fierro redondo y bisagras: Acero Dulce-ASTM A-36.

- Acabado:  Pintura antioxidante

El contratista presentará en base a lo indicado planos constructivos a la supervisión para su aprobación.de manera previa a su fabricación.

### Limnígrafo o Regla calibrada para la medición.

Para la medición de caudales se tendrá una regla de aluminio, ubicada donde lo indique los planos o la supervisión, la cual indicara el caudal de acuerdo a la altura del agua sobre la cuña del medidor, esta regla estará graduada cada 5 l/s.

## Forma de Medición y Pago

Forma de Medición

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, el pago se hará de acuerdo a los Precios Unitarios incluidos en la Lista de Precios que comprenderá, Mano de obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos, que de manera directa o indirecta tengan incidencia en el costo de la ejecución total del item.

Item 10.1	Medidor de caudales RBC		pza

Forma de Pago

Los pagos serán efectuados de acuerdo al número de unidades de cada rejilla instalada al precio unitario establecido en el Contrato. Cada unidad será completa como se describe en la información suministrada por el Contratista y aprobada por la Supervisión.

# ACUEDUCTO TIPO PUENTE COLGANTE

## Descripción

El presente ítem se refiere a la ejecución de las obras para la construcción del acueducto y el tipo puente colgante para el cruce aéreo del río Tacapaya., el ítem comprende el suministro de todos los materiales:

## Material, Herramientas y Equipo

Tubería de PVC E 40 de la línea GEO TIGRE o tubos de resistencia a los rayos solares, reticulado metálico, cables, grampas, tesadores, tuberías de acero para los soportes, piezas metálicas, herramientas, equipos, y todos los materiales e insumos necesarios para la correcta ejecución del cruce, así como, la ejecución de los trabajos para la construcción de los soporte y machones de anclaje que deberán ejecutarse para una completa terminación de las obras.

Las obras se ejecutarán de acuerdo al detalle indicado en los planos y las instrucciones que imparta la Supervisión. El Contratista está obligado a elaborar y presentar planos de ejecución de detalle con la especificación de los materiales a emplear. Antes de iniciar cualquier trabajo deberá recabar la aprobación de la Supervisión.

Las estructuras metálica de soporte de los cables, se construirán con tuberías de Acero Dulce-ASTM A-36, DN 150 mm de 4 mm de espesor mínimo de pared; pintados con pintura anticorrosiva de color plateado o tubería de Fierro Galvanizado, las piezas serán soldadas debiendo observarse las estipulaciones:

- Las soldaduras serán preparadas en chaflán exterior en V en todo el espesor.

- Un talón recto en la base del chaflán podrá ser admitido solamente con una altura regular y suficientemente pequeña para no perjudicar la penetración de la soldadura.

En particular, en el control de la soldadura se verificará que:

- Las soldaduras sean regulares y bien sujetas a la pieza

- El ancho, borde a borde sea por lo menos igual a:  (1,8 e + 5) mm, donde e corresponde al espesor de la chapa en el caso de un chaflán en V

- El sobre espesor sea comprendido entre: (0,5 + e/10) mm y (2 + e/10) mm

- La desnivelación máxima admitida sea de: (e/10 + 1) mm

- La longitud "a" de un defecto aparente (hueco o falta de penetración) deberá ser inferior a 30 mm y que el intervalo que separa dos defectos no sea inferior a:  3 x "a"  sobre una longitud L de junta, la suma de longitudes de los defectos sea tal que: "a" < L/10

Los cables serán de alambre de acero galvanizado tipo tonina con 6 cordones, cada uno con 19 hilos con alma textil o yute; deberán cumplir con las siguientes resistencias mínimas:

Resistencias mínimas del Alambre de acero galvanizado

| Diámetro nominal (’’) | Resistencia (Kg) |
| --- | --- |
| 3/8 | 5,530 |
| ½ | 9,710 |
| 5/8 | 15,100 |

Las grampas o grilletes serán de grado 80; estas piezas al igual que los tasadores, pernos y tuercas serán galvanizadas de calidad certificada.

Estructura de reticulado metálico (46m), fabricada como se indica en los planos fabricadas con fierro corrugado de construcción de (12mm) de las barras longitudinales y (10mm) como estribos.

Los hierros del reticulado metálico, serán colocados exactamente según los planos considerando las normas respectivas:

- Fierro corrugado , acero dulce –ASTM A-36

- Acabado: Pintura antioxidante.

El contratista presentará en base a lo indicado planos constructivos a la supervisión para su aprobación de manera previa a su fabricación.

Todo el material metálico expuesto a la corrosión deberá ser protegido mediante la aplicación de dos capas de pintura antióxido aplicadas sobre superficies completamente  limpias exentas de grasas u otras impurezas.

Los machones de anclaje, se construirán con hormigón ciclópeo H-18 con 60 % de bolones desplazadores con las dimensiones indicadas en los planos  o las que autorice la Supervisión.

Todos los trabajos de excavaciones, hormigones, albañilería se ejecutarán conforme a las estipulaciones pertinentes contenidas en las Especificaciones Técnicas generales.

La tubería deberá ser revestida en todo su perímetro con una lámina de aluminio tipo Sika MultiSeal

## Forma de Medición y Pago

La medición y pago de los cruces contemplados en este ítem serán medidos por obra completamente concluida aprobada por la Supervisión, en forma global de acuerdo a las luces de atravieso.

El pago se efectuará a los precios del Contrato que representan una compensación total por obras completamente terminadas, incluyendo las excavaciones, el Hormigón Ciclópeo, la tubería revestida aérea del cruce y el revestimiento con lámina de aluminio; bajo la siguiente denominación:

Item	11.3	Acueducto tipo puente colgante	Global (Gl)

# TENDIDO DE TUBERIA PVC CLASE 9 D=8”

## Descripción

El contratista, suministrará a, la tubería de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 9 de 8” de diámetro, así como, todos los accesorios necesarios y materiales para las uniones. Este ítem comprende el transporte, tendido, instalación y prueba de la tubería.

Las pruebas de aceptación se efectuarán en coordinación con la SUPERVISION. Los defectos encontrados deben ser corregidos a costa del Contratista y nuevamente probados hasta la aceptación final del proyecto

## Herramientas, Equipos y Personal

### Tuberías

- Las tuberías de PVC (Policloruro de Vinilo) serán construidas bajo las siguientes normas:

    - Norma Boliviana N.B. 213 - 77

    - Norma Americana ASTM - D 1785 - 68

    - Norma Británica BS - 3505 - 69

- Las tuberías serán provistas para una presión de trabajo clase 9 con uniones espiga campana de junta rápida, debiendo suministrarse los anillos de neopreno.

- Se establece específicamente la obligación del Contratista de proveer la tubería de calidad comprobada, exenta de componentes químicos contaminantes perjudiciales a la buena adherencia en las juntas de trabajo, muy especialmente en el caso de las juntas soldadas. La calidad química de estas tuberías de material plástico para conducción de agua potable debe ajustarse estrictamente a las normas ASTM 1784-60T.

- La Supervisión exigirá al Contratista la certificación fidedigna del proveedor de la tubería propuesta, que se ajuste plenamente a las normas arriba indicadas. Independientemente de ello la Supervisión ordenará las pruebas de laboratorio requeridas sin costo adicional.

### Accesorios de PVC

- Los accesorios de PVC deberán ser construidos bajo las siguientes normas, Norma Boliviana NB 213-77, ASTM-D1785-68, norma Británica BS-3505-69.

- Los accesorios de PVC serán fundidos de una sola pieza, de junta rápida, con anillo de neopreno. Deberán ser fabricados para una presión clase 9 y con materiales exentos de productos tóxicos y perjudiciales, ajustándose a la norma ASTM 1784-COT.

### Transporte y almacenamiento

- Las tuberías y accesorios de PVC deberán manipularse cuidadosamente evitándose golpes.

- La tubería de PVC debe tener soportes adecuados durante el tiempo de almacenaje. El almacenaje se realizará en pilas completamente horizontales. No deben estar almacenados en grandes pilas, especialmente a temperaturas altas en el medio ambiente, puesto que las capas inferiores podrían deformarse.

- La altura de las pilas de almacenamiento no deberá exceder en ningún caso de 1.5 m y siempre en terreno horizontal que no tenga piedras o protuberancias de cualquier clase.

- Las tuberías y accesorios de PVC no se deben mantener por períodos prolongados expuestas al sol.

- Antes de su incorporación en obra la Supervisión  deberá inspeccionar el material rechazando cualquier pieza defectuosa que será marcada y retirada de la obra dejando constancia escrita.

### Pruebas de presión en las tuberías

Para la ejecución deberán ser considerados los siguientes aspectos

- El Contratista suministrará el equipo completo para las pruebas hidráulicas, los recipientes de agua, tuberías, uniones y demás dispositivos que sean necesarios para la ejecución correcta de las pruebas, además el agua necesaria para llenar la tubería, que deberá ser limpia, libre de partículas sueltas y de sustancias orgánicas.

- La tubería montada deberá ser sometida a una prueba hidrostática, por tramos de longitud no mayores a 750 m, por uno de los métodos siguientes a criterio de la Supervisión.

- Por tramos de tubería sin recubrirse: Se supone que la tubería será previamente, debidamente anclada y que la prueba será realizada con tramos definidos por la Supervisión.

- Con los tubos parcialmente cubiertos: Para la ejecución de esta prueba, deberá procederse al recubrimiento de parte de los tubos, dejando las juntas descubiertas. Deberá realizarse en tramos que satisfagan las condiciones operacionales, definidas por la Supervisión.

- Con los tubos totalmente cubiertos: La ejecución de esta prueba depende de las condiciones específicas de la obra y será aplicada a exclusivo criterio de la Supervisión. Deberá realizarse de modo de satisfacer las condiciones operacionales de la línea, utilizándose válvulas, o dispositivos adecuados para el sello de los tramos.

- La ejecución de esta prueba hidrostática sigue las prescripciones de la norma AWWA-C-600/64 debiendo emplearse agua limpia. Las extremidades del tramo o derivaciones deberán ser selladas con bridas ciegas o tapones.

- Las purgas deberán estar abiertas y el aire de la tubería totalmente expulsado. Las purgas se cerrarán a medida que el agua alcance las cotas. En tramos cóncavos o inclinados, el llenado deberá ser lento e iniciado en la extremidad de cota inferior.

- Con base en lo descrito en las recomendaciones para el llenado de la tubería, en conjunto con la Supervisión, se establecerá la presión a ser aplicada en cada tramo, y que será como mínimo 1,5 veces la presión de trabajo prevista,  o la que instruya la Supervisión.

- Deberán registrarse las lecturas de los manómetros instalados en las extremidades del tramo en prueba, así como la temperatura ambiente cada 30 minutos. Todas las juntas deberán ser examinadas, y no deberán presentar pérdidas localizadas.

- El bombeo será lento y observando el manómetro hasta alcanzar la presión de prueba especificada. Cuando se haya alcanzado la presión de prueba, se deberá interrumpir el bombeo hasta que la presión en la línea haya disminuido en 1,8 kg/cm2, momento en el que se deberá nuevamente aumentar la presión hasta alcanzar la presión de prueba especificada. Este procedimiento se repetirá hasta que haya transcurrido cuatro (4) horas desde el momento en que se comenzó a aplicar la presión de prueba. Al término de este periodo, se aumentará la presión por última vez hasta alcanzar la presión de prueba.

- Al término de las cuatro horas, la presión será medida exactamente para luego verificar el volumen de agua perdida realmente.

- Salvo indicación específica de la Supervisión con ajuste al tipo de material y uniones, se considerará para la medición de la filtración la cantidad total de agua bombeada dentro de la tubería durante el periodo de cuatro horas incluyendo la cantidad requerida para alcanzar la presión de prueba durante el último bombeo. En el transcurso del periodo de prueba de cuatro horas, las filtraciones no deberán exceder los 3 litros por centímetro de diámetro interno nominal por 1.000 metros.

- Antes de efectuar la prueba de presión, la tubería debe estar llena de agua, por lo menos con 24 hr de anticipación.

- La operación de llenado de agua debe ser lentamente y a baja presión, para permitir el escape de aire que se encuentra dentro del tramo de prueba.

- Para la expulsión del aire se localizará la entrada del agua en el punto más bajo del tramo en prueba y en los puntos altos como cambios de dirección y extremos cerrados se localizarán salidas o purgas de aire adecuadas, con una abrazadera y una válvula capaz de soportar la prueba.

- Las uniones o tramos que muestran escapes de agua, deben desmontarse y ejecutarse de nuevo. Una vez efectuadas las reparaciones determinadas en la prueba, éstas se deben repetir para dejar definitivamente comprobada la tubería y proceder al relleno de las zanjas.

- El equipo mínimo para probar un tramo de tubería será el siguiente:

- Una bomba presión.

- Dos manómetros bien calibrados (con escala graduada no mayor a 0,5 bares)

- Un medidor (hasta 10 m3/h).

- Una válvula de retención

- Un camión cisterna

- Todo el equipo será de buena calidad y será probado antes de proceder con la prueba para verificar su perfecto estado de funcionamiento.

## Forma de Medición y Pago

Forma de Medición

La longitud instalada de la tubería, en cada tipo, será medida en obra. El pago será efectuado con el precio por metro lineal incluidos en la en la Tabla de Cantidades y Precios establecido en el Contrato. No habrá pago adicional por las piezas especiales y otros accesorios que sean requeridos para la instalación.

Forma de Pago

El trabajo consignado en este ítem se pagará bajo la siguiente designación:

Item 11.1	Tendido de tubería PVC Clase 9 D=8	Metro lineal (ml)

Item 11.2	Prueba hidráulica				Metro lineal (ml)