CHULLO OXANI

ANÁLISIS DE AGUA

Los análisis de agua establecen características importantes de sobre el uso de este insumo, mismo que permite su empleo inclusive en las actividades de obras civiles. Se consideran adecuados los estudios.

HIDROLOGÍA

Aunque se desconoce la fuente que proporciona los datos climáticos, es relevante el estudio a 10 años del sector, sin embargo datan del 1973 a 1983 y los fenómenos de cambio climático han variado muchos de los parámetros considerados a la fecha, con valoraciones de hasta 40 años de diferencia a la fecha.

A pesar de aquello, el estudio Hidrológico efectuado (como puede evidenciarse en el hidrograma de crecidas) a un periodo de retorno de 50 años, el balance hídrico más las consultas efectuadas a la comunidad bien representan y justifican las condiciones actuales del emplazamiento del proyecto, validando los criterios constructivos y de diseño empleados.

TOPOGRAFÍA Y SUELOS

El diagnóstico en este rubro es ampuloso y se encuentra claramente valorado en todas sus características y su aplicabilidad a condiciones agrícolas, denotando la morfología del sector y criterios de uso a ser considerados, aspecto imprescindible para el diseño del proyecto.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Por su simplicidad este elemento no es un componente de mucha utilidad para el proyecto, razón por la cual se desestima su empleo como referente de construcción y completitud de los trabajos.

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

Al proyecto le hace falta una valoración por el costo de operación y mantenimiento del sistema, entre los que debe incluirse la reposición eventual del revestimiento del canal y de las otras estructuras hidráulicas, el repintado o cambio de partes y piezas del puente tubo, así como eventuales limpiezas que se debe dar a todo el sistema, con la operación controlada de compuertas y rejillas.